Evo sadržaja za Word dokument, sa svim koracima i klikabilnim linkovima. Kopiraj tekst ispod u svoj Word, linkovi će raditi automatski:

# HP LaserJet M406 – Rešenje za problem stalnog offline statusa

Ako tvoj HP LaserJet M406 mrežni štampač stalno prelazi u „offline“ stanje, to je čest problem koji se javlja zbog mrežnih postavki, drajvera i funkcije uštede energije. Evo najefikasnijih rešenja potvrđenih za 2025. godinu.

## 1. Isključi režim uštede energije

Kod HP M406 često se dešava da mrežna kartica „zaspi“ kada štampač pređe u sleep režim, što prekida mrežnu vezu.

- Na ekranu štampača idi u Network → Advanced Settings → Energy Save Mode.

- Isključi opciju koja dozvoljava isključivanje mreže tokom mirovanja.

Detalji:
HP LaserJet loses network connection when it goes to sleep

## 2. Dodaj statičku IP adresu

Ako štampač koristi dinamičku IP adresu (DHCP), ruter može promeniti adresu i sistem više ne može da ga pronađe.

- Na ekranu štampača idi u Network Settings → TCP/IP Settings → Manual i unesi statičku IP adresu.

- Na računaru otvori Devices and Printers → Svojstva štampača → Port i uveri se da koristi istu IP adresu.

Saveti:
HP Printer Offline Fix: How To Get Your Printer Back Online

## 3. Ažuriraj firmware i drajvere

Zastareli firmware može uzrokovati prekide konekcije. Preuzmi najnoviji firmware i drajver sa zvaničnog HP sajta (LaserJet Enterprise M406).

- Instaliraj pomoću HP Smart Install ili HP Easy Start paketa.

Oficijelni vodič:
HP Printer Offline Fixes | HP® Tech Takes

## 4. Onemogući „Use Printer Offline“ opciju

U Windowsu otvori Control Panel → Devices and Printers → HP M406 → See what’s printing, zatim Printer → deselect “Use Printer Offline”.

Izvor:
How to fix an HP printer that's offline – Asurion

## 5. Reinstaliraj mrežni konektor

U HP Embedded Web Server (unesi IP štampača u browser) proveri pod: Network → Connections → IPv4 Configuration.
Za Wi-Fi: proveri da li je povezan na pravu mrežu i da signal nije slab.

Više:
Printer loses connectivity after going into sleep mode

## 6. Isključi blokadu antivirus/firewall softvera

Bezbednosni softver ponekad prekida komunikaciju sa mrežnim uređajem. Dodaj IP adresu štampača u listu izuzetaka svog antivirusa i firewalla.

Više informacija:
Why Is My HP Printer Offline? Quick Fix Guide (2025)

Najbolje rezultate daje kombinacija statičke IP adrese, isključenog Energy Save Mode-a i najnovijeg firmware-a. Ovako HP M406 ostaje konstantno „online“ čak i posle dužeg perioda mirovanja.

Svi koraci i linkovi su klikabilni kada ih nalepiš u Word. Ako želiš još neki savet ili formatiranje, javi!